| HISTÓRICO DAS REVISÕES |  |  |
| --- | --- | --- |
| REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO |
| 00 | 07/12/2022 | Inicial |
| 01 | 18/09/2024 | Revisão Geral |

# OBJETIVO

Criar uma sistemática para realização das atividades de manutenção preventiva do sistema de suspensão de carreta.

# CAMPO DE APLICAÇÃO

Nas atividades de manutenção preventiva do sistema de suspensão e amortecimento de carreta.

# 3.  RESPONSABILIDADES

Responsável pela elaboração e monitoramento desta instrução de trabalho: Coordenador de Gestão da Qualidade e SASSMAQ.

Uso desta IT:  Mecânicos.

# 4.   DEFINIÇÕES- DICIONÁRIO DE TERMOS

Ação Preventiva – Ação implementada com o objetivo de prevenir uma não conformidade.

Não conformidade – É o não cumprimento de requisitos especificados

Registro de não conformidade – Relatório a ser preenchido durante a detecção de uma não conformidade nos processos operacionais, administrativos e por reclamações de clientes.

IT: Instrução de Trabalho.

5       EPI’s necessários:

Óculos de proteção, luvas, sapato, uniforme de brim, protetor auricular.

6      DEFINIÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

Descrição do Sistema de Suspensão

A suspensão de carretas é responsável por absorver impactos e manter a estabilidade do veículo. No caso de caminhões, o sistema inclui componentes como feixes de molas semielípticas (lâminas), que ajudam a estabilizar a carga, especialmente em terrenos irregulares.

Instruções Iniciais

1. Abrir a Ordem de Serviço no sistema Andrade.

2. Posicionar o caminhão na oficina, de frente para a parede.

3. Calçar as rodas do caminhão.

4. Desligar a chave geral e pendurar a chave no chaveiro.

5. Verificar o funcionamento dos equipamentos e a disponibilidade dos EPIs.

Procedimento para Troca de Molas e Amortecedores

As molas desempenham funções essenciais para absorção de vibrações e suportam o peso do veículo e da carga. Deve-se observar desgastes e seguir orientações do fabricante para garantir a integridade do sistema de suspensão.

# Componentes do Feixe de Molas:

# Molas, espigão, buchas, abraçadeiras, parafusos, tubos espaçadores, e porcas. Itens auxiliares: suporte, jumelo, pinos e grampos.

# Frequência de Lubrificação:

# Lubrificar a cada 1.500 km com graxa específica para pinos e lâminas.

# Inspeção Periódica: A cada 70.000 km, verificar desgaste de buchas, olhetes e trincas nas molas.

# Passo a Passo para a Troca de Molas e Amortecedores

# 1. Solte o amortecedor na parte inferior e calce o chassi do veículo com cavalete.

# 2. Desaperte e retire os parafusos dos grampos e dos pinos nas extremidades das molas.

# 3. Retire cuidadosamente o feixe de molas, sem a necessidade de remover a roda.

# 4. Coloque o feixe em uma bancada e fixe-o em uma morsa para inspeção.

# 5. Retire as abraçadeiras e o espigão central.

# 6. Separe as lâminas e inspecione-as em busca de desgaste, trincas ou partes quebradas.

# 7. Verifique o estado do furo central, olhetes e buchas. Substitua componentes defeituosos, se necessário.

# 8. Lubrifique as lâminas com graxa grafitada antes da remontagem do conjunto.

# 9. Monte o feixe novamente e fixe os componentes de forma segura.

# A substituição de componentes deve ser integral ao conjunto quando há desgaste significativo.

# Evitar a reutilização de lâminas desgastadas para evitar sobrecarga nas peças novas.

# Garantir a correta instalação para evitar transmissão excessiva de vibrações, desalinhamento e desgaste prematuro do sistema.

|  | Quadro 1- Substituição das molas Fonte: MECÂNICO (2015) |  |
| --- | --- | --- |

Montagem

A instalação da peça no caminhão segue a sequência na ordem inversa, da seguinte maneira:

- Com o caminhão no cavalete, encaixe o feixe de molas no suporte, instale os pinos e olhetes da mola e, em seguida, encaixe e aperte os grampos.

- Aperte o amortecedor na parte inferior.

- Verifique o alinhamento do sistema de direção.

Dicas de manutenção

- Examinar buchas, grampos e espigão quanto a desgaste a cada 70 mil km.

- Nunca testar eletrodos nas molas.

- Jamais aquecer as molas com maçarico.

- Evitar rearquear os feixes de molas, que podem comprimir o aço gerando trincas e rupturas futuras, ou reforçar os feixes.

- Retirar e desmontar o feixe para exame e lubrificação a cada 70 mil km.

- Aplicar uma camada de graxa grafitada nas lâminas, na hora da montagem do feixe.

- Utilizar, sempre, peças originais e os lubrificantes recomendados pelo fabricante.

- Certificar-se de que os grampos estão bem apertados, pois podem causar trincas no furo de centro.

- Observar buchas com desgaste, pois acarretam a quebra da mola.

- Cuidado com molas pintadas ou recondicionadas, que são vendidas no mercado paralelo como se fossem novas.

- Conservar o conjunto auxiliar (amortecedores, barra estabilizadora e batentes) em boas condições.

- Evitar reforçar o feixe de molas para transportar cargas acima do limite do caminhão, pois quando o veículo estiver vazio, o feixe não absorverá os choques transmitidos pelas rodas, que acarretam trincas no chassi e na carroceria, quebras do eixo e outros problemas estruturais.

- Não calce os feixes do truck para transportar cargas acima da capacidade do caminhão. Essa operação causa desequilíbrio na distribuição das forças, principalmente, nas frenagens.

- Grampos de má qualidade ou com comprimento acima do especificado (que necessitam de calços) não devem ser usados, pois com o tempo vão se alongando, permitindo que o feixe trabalhe solto e cause trincas ou quebras no furo de centro da mola.

Figura 1: Peças com defeito - Buchas com desgaste e Lâmina quebrada

Fonte: Revista O Mecânico

Bom Trabalho!

| Função | Departamento |
| --- | --- |
| Coordenação de Gestão da Qualidade | CGQ |
| Equipe de Manutenção e Almoxarifado | Manutenção e Almoxarifado |
| Equipe Segurança do Trabalho | Segurança do Trabalho |